Инструкция по сборке
Тумба Рио 1500 3 дв
1502х436х888
[image: image24.png]



Схема монтажа корпуса
[image: image2.png]16

15

16

16





Схема монтажа фасадов

[image: image3.png]13 14 10

———t | —————— —_—

MeTns ¢ JOBOAUMKOM

MeTns 6e3 fosogumka -

leTns ¢ goBoA4MKOM MeTns ¢ foBoAUMKOM

9 . 9 . 17
~~._[etns 6es posopunka Metns 6e3 foBoaYMKa Metns 6e3 foBoaYMKa
7 n| 6

Metnac [0BOAYMKOM Metnsic [10BOA4MKOM Metnsic [10BOA4MKOM





Спецификация
	ЛМДФ 22 мм
	 
	 
	 

	 
	 
	Готовая деталь
	 

	Поз.
	Наименование
	Длина
	Ширина
	Кол-во

	11
	Дверь средняя нижняя
	497
	432
	1

	12
	Дверь левая нижняя
	497
	432
	1

	13
	Дверь левая верхняя
	497
	216
	1

	14
	Дверь средняя верхняя
	497
	216
	1

	
	
	
	
	

	ЛДСП 16 мм
	 
	 
	 

	 
	 
	Готовая деталь
	 

	Поз.
	Наименование
	Длина
	Ширина
	Кол-во

	1
	Крышка верхняя
	1502
	414
	1

	2
	Основание
	1500
	400
	1

	3
	Бок правый
	836
	400
	1

	4
	Бок внутренний правый
	836
	400
	1

	5
	Бок левый
	836
	400
	1

	6
	Дверь правая нижняя
	497
	432
	1

	7
	Стенка горизнтальная
	484
	390
	2

	8
	Полка вкладная
	476
	390
	3

	9
	Дверь средняя
	497
	216
	2

	10
	Дверь правая верхняя
	497
	216
	1

	15
	Бок внутренний левый
	836
	400
	1

	
	
	
	
	

	ХДФ 3мм
	 
	 
	 

	 
	 
	Готовая деталь
	 

	Поз.
	Наименование
	Длина
	Ширина
	Кол-во

	16
	Задняя стенка (ДВПО)
	856
	497
	3

	
	
	
	
	

	Стекло с рисунком 4 мм.
	 
	 
	 

	 
	 
	Готовая деталь
	 

	Поз.
	Наименование
	Длина
	Ширина
	Кол-во

	17
	Стекло
	276
	497
	1


Комплектующие

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Прим.

	
	Ключ Z обр. для евровинта SW4
	шт
	1
	 [image: image4.jpg]




	 
	Скрепа меб. цинк 15х15
	 
	12
	[image: image5.png]


 

	 
	Гвоздь 2х20
	шт
	80
	 

	 
	Евровинт 6,3х13
	шт
	20
	[image: image6.png]




	 
	Евровинт 6,3х50
	шт
	8
	 

	 
	Заглушка для евровинта самоклей. Орех Опера
	шт
	4
	[image: image7.png]


 

	 
	Стяжка эксцентриковая S15х12,5х34
	комп
	16
	[image: image8.jpg]


 

	 
	Заглушка для эксцентрика самоклей. Орех Опера
	шт
	16
	[image: image9.png]


 

	
	Заглушка для эксцентрика самоклей. Белый глянец
	шт
	12
	[image: image10.png]




	 
	Стяжка эксцентриковая двусторонняя (со съемной шайбой) (шток+2 эксцентрика)
	комп
	12
	[image: image11.png]




	 
	Шкант 8х30
	шт
	16
	 [image: image12.jpg]




	 
	Шкант 8х50
	шт
	8
	[image: image13.jpg]


 

	 
	Шуруп 3,5х20
	шт
	10
	 

	 
	Шуруп 4х16
	шт
	50
	 

	 
	Полкодержатель D5 в пластиковом чехольчике
	шт
	12
	[image: image14.png]




	 
	Втулка для крепления   стекла пластиковая
	шт
	6
	[image: image15.png]




	 
	Петля Boyard накладная с доводчиком (H301A02)
	шт
	4
	[image: image16.png]




	 
	Петля Boyard полунакладная с доводчиком (H301B02)
	шт
	2
	[image: image17.png]




	 
	Петля Boyard накладная без доводчика (H200A)
	шт
	3
	[image: image18.png]




	 
	Петля Boyard полунакладная без доводчика (H200B)
	шт
	1
	[image: image19.png]




	 
	Ручка 
	компл
	3
	[image: image20.png]




	 
	Опора регулируемая N1 Антик 
	 
	6
	[image: image21.png]





Примечания.

1. Сборка изделия должна производиться квалифицированными сборщиками.

2. Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.

3. Новое изделие имеет специфический запах, который со временем исчезает.
Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2’С и относительной влажности 45...70%.

2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.

3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно. 

4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.

5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.
Порядок сборки.

1. К основанию 2 прикрепить опоры при помощи шурупов 4х16.
2. К основанию 2 прикрепить боковины 3, 4, 5, 15 при помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8х30.
3. К боковинам 3, 4, 5, 15 прикрепить крышку верхнюю 1 при помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8х30.

4. К внутренним боковинам 4 и 15 прикрепить стенки горизонтальные 7 при помощи евровинтов 6.3х50.

5. Прикрепить задние стенки 16 при помощи гвоздей и скреп мебельных, предварительно зарезав углы ДВПО устанавливаемые в края крышки и выровняв диагонали.
6. Скрепить между собой части двери 13, 9, 12 при помощи стяжек эксцентриковых двусторонних и шкантов 8х50 (см. схему монтажа фасадов).
7. К боковине 5 прикрепить дверь левую (13, 9, 12) при помощи петель накладных, евровинтов 6.3х13 и шурупов 4х16 (см. схему монтажа фасадов).

8. Скрепить между собой части двери 14, 9, 11 при помощи стяжек эксцентриковых двусторонних и шкантов 8х50 (см. схему монтажа фасадов).

9. К боковине 4 прикрепить дверь среднюю (14, 9, 11) при помощи петель полунакладных, евровинтов 6.3х13 и шурупов 4х16 (см. схему монтажа фасадов).

10. К боковине 3 прикрепить дверь правую верхнюю 10 при помощи петель накладных, шурупов 4х16 и евровинтов 6.3х13 (см. схему монтажа фасадов).

11. К боковине 3 прикрепить дверь правую нижнюю 6 при помощи петель накладных, шурупов 4х16 и евровинтов 6.3х13 (см. схему монтажа фасадов).

12.  К частям двери 10 и 6 прикрепить стекло 17 при помощи пластиковых втулок и шурупов 4х16.

Сборка стеклянной двери.

Установка стекла осуществляется в последнюю очередь, на установленные ранее элементы двери, после установки и закрепления изделия. Закручивать шурупы шуруповёртом ЗАПРЕЩЕНО!!!

При чрезмерном затягивании шурупа возможны повреждения стекла и плёнки. 
[image: image22.png]MOd

LLlypynbl BKPyYMBaTh YEpE3 BTY/IKY

U3beratb nepetarnsaHus wypyna!!!

Crekno





[image: image23.png]16

g N Wypyn 4x16

. Brysika





13. Установить вкладные полки 8 при помощи полкодержателей в пластиковом чехольчике.
14. Прикрепить ручки.
[image: image1.png]|

\





Рекомендации по регулировке дверей 4-х шарнирными петлями.

1. Регулирование высоты производится посредством регулирования по высоте ответной планки винтами (В).

2. Регулирование глубины. Ослабить крепежный винт (А) и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт (А).

3. Регулирование накладки. Ослабить крепежный винт (А). Установочный винт (С) повернуть вправо, дверная накладка станет меньше. После этого снова затянуть винт (А)

Схема сборки, стр 3 из 4

