| 1.Транспортировка, хранение и эксплуатация мебели: -при транспортировке не допускается попадание влаги, механические повреждения -хранить в закрытых помещениях при температуре +5…+40 С и влажности не более 70% -место установки – ровная горизонтальная поверхность вдали от отопительных приборов -не допускать попадания на поверхность изделия воды, кислот, технических смазок, щелочей и растворителей, а так же горячих предметов -изделия предназначены для эксплуатации в сухих отапливаемых помещениях (влажность 50..70% при температуре +15..+25 С) 2. Сборка мебели: -перед сборкой изделия внимательно изучите данную инструкцию. -взаимное расположение деталей изделия указано на схеме сборки -сборку следует производить на ровной поверхности,покрытой тканью или бумагой во избежание повреждения кромок. -при сборке обеспечить плотную затяжку всех винтовых соединений. -перед установкой задних стенок и дна ящика, проверьте длину диагоналей корпуса и ящика. Разница длин диагоналей не должна превышать 1 мм. -задние стенки крепить по периметру гвоздями к боковинам, перегородкам и к полкам с шагом 100мм. -нагрузка на стеклянную полку не должна быть более 5 кг., на деревянную не более 10 кг., на ящик не более 5кг. 3. Вниманию покупателя! -возможна замена фурнитуры и комплектующих по наличию на предприятии -предприятие имеет право вносить изменения в конструкцию изделия. -претензии по недовложению фурнитуры принимаются ТОЛЬКО при наличии упаковки. 4. Уход в процессе эксплуатации: -пыль и загрязнения удалять мягкой тканью с применением специальных моющих средств (полироль и др.) -все соединения, при ослаблении, необходимо подтягивать 5. Гарантии: -изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» в течение 24 месяцев со дня продажи магазином при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения -при приемке продукции. покупатель обязан проверить комплектность фурнитуры и деталей, а так же отсутствие механических повреждений -по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации мебели, претензии не принимаются. | Схема сборки тумбы «Мария» ГОСТ 16371 - 2014. (ВхШхГл) 480х404х387 |
| --- | --- |

- Используемые детали

| № | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дно | 1 | 404 | 382 |
| 2 | Крышка | 1 | 404 | 387 |
| 3 | Боковина правая | 1 | 408 | 380 |
| 4 | Боковина левая | 1 | 408 | 380 |
| 5 | Планка декоративная | 2 | 368 | 60 |
| 6 | Планка | 1 | 368 | 80 |
| 7 | Фасад ящика | 2 | 200 | 362 |
| 8 | Боковина ящика правая | 2 | 350 | 120 |
| 9 | Боковина ящика левая | 2 | 350 | 120 |
| 10 | Торец ящика | 2 | 310 | 120 |
| 11 | Стенка задняя, ДВП | 1 | 422 | 398 |
| 12 | Дно ящика, ДВП | 2 | 340 | 355 |

Фурнитура и метизы

| № | Наименование | Кол-во | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Евровинт 7х50 | 8 |  |
| 14 | Ключ для евровинта | 1 |  |
| 15 | Опора НК45 | 4 |  |
| 16 | Шкант 8х30 | 20 |  |
| 17 | Стяжка эксцентриковая | 6 |  |
| 18 | Направляющие ролик. 350 мм | 2 компл |  |
| 19 | Саморез 4,0х30 | 2 |  |
| 20 | Саморез 4,0х32 | 4 |  |
| 21 | Саморез 3,5х16 | 20 |  |
| 22 | Гвоздь 1,2х20 | 38 |  |
| 23 | Уголок мебельный | 2 |  |

Сборка ящика

Сборка тумбы