Портативный видеорегистратор с поддержкой карт памяти

Руководство пользователя

Содержание

1. Технические характеристики устройства и его применение...3

1.1 Технические характеристики …………………………………...3

1.2 Применение ……………………………………………………….4

2. Описание разъемов и индикации …………………………….....5

2.1 Передняя панель …………………………………………………5

2.2 Задняя панель…………………………………………………….6

2.3 Подключение………………………………………………………6

2.4 Описание пульта ДУ……………………………………………...8

3. Работа с устройством…………………………………..………… 9

3.1 Вход пользователя в систему…………………………………..9

3.2 Управление системой……………………………………………9

3.3 Окно просмотра………………………………………………….10

3.4 Поиск видеофайлов.……………………………………………11

3.5 Воспроизведение видеофайлов………………………………12

1. Технические характеристики и применение

1.1 Описание устройства

Портативный видеорегистратор предназначен для видеонаблюдения и удаленного мониторинга за автомобилем, автобусом или грузовиком. В качестве элемента хранения данных может использоваться карта памяти или жесткий диск. Устройством поддерживается до четырех каналов в видеоформатах CIF, HD1 и D1, оно может осуществлять запись информации о движении, а также отслеживание с помощью GPS.

Технические характеристики:

| Элемент | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| Система | Язык | Китайский/английский |
|  | Экранное меню | Графический интерфейс |
|  | Защита паролем | Пароли для пользователей/администратора |
| Видео | Видеовход | Четырехканальный совмещенный видеовход |
|  | Видеовыход | Одноканальный совмещенный видеовыход |
|  | Просмотр видео | 1 канал, 4 канала |
|  | Стандарт видео | PAL/ NTSC |
|  | Алгоритм сжатия | H.264 |
| Звук | Аудиовход | Четырехканальный совмещенный аудиовход |
|  | Аудиовыход | Одноканальный совмещенный аудиовыход |
|  | Режим записи | Синхронная запись изображения и звука |
| Обработка изображения и его хранение | Формат | На выбор доступны следующие форматы: CIF/HD1/D1 |
|  | Видеопоток | ISO14496-10 |
|  | Скорость передачи видеопотока | CIF:1024 кбит/с ~ 128 кбит/с, 5 уровней: 1 — наилучший; 5 — наихудший. HD1:2048 кбит/с ~ 380 кбит/с, 5 уровней: 1 — наилучший; 5 — наихудший. D1:2048 кбит/с ~ 400 кбит/с, 5 уровней: 1 — наилучший; 5 — наихудший. |
|  | Скорость передачи аудиопотока | 8 кбайт/с |
|  | Хранение данных | Поддерживаются карты памяти до 32 Гб или жесткие диски до 1 Тб. |
| Сигнализация | Ввод сигнализации | Четыре канала ввода сигнализации. Низкий уровень сигнала — меньше 4 вольт; больше 4 вольт — высокий уровень. |
| Интерфейс связи с другими устройствами | RS232 | Один разъем RS232 |
| ПО | Воспроизведение на ПК | Воспроизведение и просмотр информации о транспортном средстве на компьютере |
| Обновление | Поддерживается обновление через карту памяти. |  |

Таблица с параметрами устройства:

| Элемент | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| Входное напряжение | 8—48 В | Если долговременное напряжение меньше 8 вольт, то устройство автоматически отключается и переходит в защищенный режим. |
| Выходное напряжение | 12 В | 12 В（+/-0,2 В）, Макс. ток: 3 А. |
| Ключ зажигания | ≤8 В | Если ключ зажигания не повернут |
|  | ≥9 В | Если ключ зажигания повернут |
| Сопротивление видеовхода | 75Ω | 75Ω — сопротивление каждого из видеовходов. |
| Видеовыход | 2Vp-p | На выходе — аналоговый сигнал 2Vp-p CVBS; также нужен экран, поддерживающий сопротивление 75Ω |
| Ввод/вывод сигнализации | 0—4 В | Низкий уровень сигнала |
|  | Больше 4 В | Высокий уровень сигнала |
| Карта памяти | Одна карта памяти | 1. Макс. емкость — 64 Гб 2. Используется для хранения данных, записи и обновления системы. |
| Рабочая температура | -40℃-80℃ | В хорошо проветриваемых помещениях |

1.2 Применение устройства

Видеорегистратор можно использовать для видеонаблюдения и удаленного мониторинга в автобусах, такси, автомобилях и других транспортных средствах.

Он захватывает поступающий с камеры видеосигнал и подает его по видеокабелю на экран. После полученные данные можно сжать и сохранить на карте памяти или жестком диске. Благодаря поддержке 3G-сетей можно удаленно управлять устройством. Также в него встроена GPS, что позволяет в реальном времени отслеживать положение транспортного средства.

На рисунке ниже показаны варианты использования видеорегистратора.

2. Описание разъемов и индикации

2.1 Передняя панель

В таблице ниже дано ее описание:

| Функция | #### Обозначение | Описание |
| --- | --- | --- |
| Индикация | RUN | При включении мигает каждые три секунды. Горит постоянно во время какого-либо действия. По завершении операции мигает каждую секунду. |
|  | ALM | Сигнализация: загорается во время ее срабатывания. |
|  | REC | Запись: загорается во время записи. |
|  | PWR | Питание: горит, когда на устройство подается питание. |
|  | 3G | Сеть 3G: загорается, когда активен модуль 3G. |
|  | SD | Карта памяти: загорается после ее установки в устройство. |
| ИК | IR | Инфракрасный приемник для сигналов пульта ДУ. |
| Электронный замок | LOCK | 电子锁，在设备工作期间，打开电子锁，系统会卸载 SD 卡，一分钟后系统会自动加载录像Блокирует устройство во время работы; при разблокировке система извлекает карту памяти, после чего автоматически загружает видео. |

2.2 Задняя панель

后面板接口说明如下表：В таблице ниже описаны разъемы, размещенные на задней панели:

| Функция | Обозначение | Описание |
| --- | --- | --- |
| Питание | POWER | Гнездо питания для блока на 8-36 В. |
| Изображение | Video out | Разъем видеовыхода |
| Звук | Audio out | Разъем аудиовыхода |
| Питание экрана | AV PWR | Красный провод, через который подается 12 вольт, подключается к экрану. Черный — заземление экрана. |
| Сигнализация/RS232 | RS232 | Разъем для взаимодействия с другими устройствами; сигнализация. |
| Разъем для передачи аудио/видео | CAM1,CAM2,CAM3,CAM4 | 1 — для подачи напряжения (+12В) 2 — заземление. 3 — аудиовход. 4 — видеовход. |

2.3 Подключение

Шнур питания

На рисунке выше изображен шнур питания, на одном конце которого расположен белый трехштыревой штекер, подсоединяемый к гнезду на панели устройства. 红线和黑线直接接到汽车的电瓶上。Красный и черный провода (первый, соответственно, плюс, второй — минус) подключаются напрямую к автомобильному аккумулятору. 红线接正极，黑线接负极。  黄线接点火线，主机设备在汽车打开车钥匙后自动开启，关闭车钥匙后自动延时关闭。Желтый провод подключается к системе зажигания: при повороте ключа включается и видеорегистратор, а при извлечении ключа запускается отложенное выключение устройства. 黄线接在车钥匙打开所有仪表盘灯时的那个档位(就是汽车启动马达之前的那个档位)。

注意：Примечание:

1) Убедитесь, что напряжение автомобильного аккумулятора находится в пределах 8-36В, иначе устройство просто «сгорит».

2) Во избежаение короткого замыкания и повреждения аккумулятора провода питания изолированы друг от друга.

将丢失。3) Обратите внимание: желтый провод должен быть подсоединен к системе зажигания, иначе не будет работать функция отложенного выключения, из-за чего может не сохраниться последний снятый видеофайл.

4) При подключении устройства нужно строго соблюдать полярность. Не подключайте видеорегистратор к проводу заземления, иначе это приведет к импульсным помехам. Диаметр проводов питания должен быть равен 1,5 мм или больше. 正负极采用的电源线线径必须为Φ 1.5 mm 以上。

Аудио/видеокабель

На рисунке выше изображен аудио/видеокабель с четырьмя выводами (CAM1, CAM2, CAM3, CAM4). Описание выводов:

1 — подача напряжения (+12В) на камеру.

2 — земля; соединяется с заземляющим проводом камеры и экранированным аудио/видеокабеля.

3 — аудиовход.

4 — видеовход.

Ввод/вывод сигнализации

У устройства есть четыре ввода сигнализации и один вывод. Сигнализацию можно использовать для следующих случаев: торможение, поворот, открытие и закрытие дверей, экстренное оповещение.

2.4 Описание пульта ДУ

Поскольку у видеорегистратора на панели отсутствуют кнопки управления, то все действия выполняются с помощью пульта. Ниже описаны кнопки и функции пульта ДУ:

[0-9]: цифровые кнопки используются для ввода соответствующих цифр; кнопки 1,2,3,4 — для переключения каналов во время воспроизведения и просмотра. 在回放和预览时，1、2、3、4键用于通道之间的切换

【＋】、【－】键：调整数字增加或减少时使用。[+] [-]: Увеличение/уменьшение изображения.

， ： 上、下光标方向移动键；         Кнопки перемещения курсора вверх и вниз.

， ： 左、右光标方向移动键；         Кнопки перемещения курсора вправо и влево.

【ENTER】键：在设置状态下，表示选择和保存；[ ENTER ]: Выбор и сохранение.

[ LOGIN ]: Если задан пароль, то, нажав данную кнопку, можно перейти к его вводу. Поскольку у устройства нет функции восстановления первоначальных настроек, то необходимо запомнить пароль. Если пароль отсутствует, то при нажатии на кнопку открывается главная страница.

[ RETURN ]:   返回上一层子菜单。Возврат в предыдущее меню, затем в меню настроек, и далее переход к экрану просмотра. 最终退出设置菜单并退出到监视画面；

[ CANCEL ]: Удаление последнего введенного символа.

[ INFO ]: Просмотр информации о настройках модулей GPS, 3G и т.д.

[ 田 ]: 在监视画面下，用于四画面和单画面之间的切换；按下“田”字键显示4画面;按数字键1,2,3,4分别切换到单画面CH1,CH2,CH3,CH4 Переключение режимов просмотра с одного экрана на четыре; для перехода к просмотру отдельных каналов (CH1,CH2,CH3,CH4) используйте кнопки 1, 2, 3 и 4.

- Работа с устройством

3.1 Вход пользователя в систему

Для перехода к окну входа в систему нажмите на пульте ДУ кнопку LOGIN.

Доступ к настройкам системы есть только у администратора; обычный пользователь может лишь воспроизводить видео и просматривать информацию.

Первоначальный пароль обычного пользователя — 000000, администратора — 111111. Для входа в систему необходимо ввести правильные имя пользователя и пароль.

3.2 Управление системой

Системные настройки: Здесь указываются основные настройки, задаются пароли, а также настраивается переключение и датчики.

Настройки записи: Указываются параметры звука и изображения, задается режим видео, а также включают в себя следующие настройки: общие, канала, времени и обнаружения движения.

Настройки сети:  Здесь указываются параметры сети.

Универсальные инструменты:  Сюда входят: форматирование, управление настройками и обновление системы.

Информация о системе: Здесь отображается информация о программном обеспечении и аппаратной части, а также об устройстве хранения данных (полная емкость и оставшееся место на карте памяти или жестком диске).

Управление записью

Поиск видеофайлов различного типа за определенную дату на карте памяти.

Для выбора даты (год, месяц, день) используйте кнопки вверх/вниз/вправо/влево.

Задайте условия поиска, а затем нажмите внизу кнопку searching.

Для выбора видеофайла используйте клавиши W, A, S, D; чтобы воспроизвести файл, нажмите Enter.

Для возврата во время просмотра к списку файлов используйте кнопку Return.

3.3 Окно просмотра

На экране вы можете видеть сообщения о состоянии оборудования и каждого канала. Они обозначают следующее:

【 2011-8- 31 09：54：34】显示系统时间 [ 2013-08-15 10:32:53 ] Системное время.

【CHx】通道名称 [ CH X ] Название канала.

【● REC】 [ ● REC ] 表示录像正在进行   Указывает на то, что идет запись видео.

3.4 Поиск видеофайлов

В данном окне можно осуществлять поиск файлов, их воспроизведение, а также создание резервных копий. Для поиска можно задать точное время, интервал времени и режим записи.

1 ．1)进入录像检索界面，默认为当前时间直接点击搜索 - 详细文件，便可以回放或翻阅录像文件。 Чтобы найти все файлы на данный момент времени, нажмите Search.

2) 1 ．2222222222进入录像检索界面，默认为当前时间直接点击搜索 - 详细文件，便可以回放或翻阅录像文件。 2222222.22.快速精准时间定位检索方式：Поиск по точной дате и времени:

 Введите дату и время записи видеофайла, который вы хотели бы воспроизвести.

 Режимы записи обозначаются различными цветами: красный — сигнализация; зеленый — обычное видео; без цвета — время видеофайла.

 Количество дней в месяце, когда выполнялась запись.

 Выбрав определенный интервал времени, можно воспроизвести все записанные в этот промежуток файлы.

3) 1 ．2222222222Поиск конкретного видеофайла:

 Запросив файлы за определенную дату записи, нажмите File>, после чего откроется список с файлами на выбранную дату.

 В данном окне отображаются видеофайлы, время начала и окончания, их размер и тип.

 Можете отсортировать только файлы определенного типа.

 Чтобы создать резервную копию файла, выберите необходимый видеофайл.

3.5. Воспроизведение видеофайлов

Можно воспроизвести как один канал, так и четыре сразу.

Доступны следующие варианты управления воспроизведением:

 Нормальное; покадровое; замедленное; перемотка назад/вперед.

 Измнение громкости.

(1)快进：2X（2倍速）-16X（16倍速）Перемотка вперед: 2X (2x)-16X (16x)

(2) Перемотка назад: 2X (на одну минуту назад)-16X (на восемь минут).

(3) Перейти к: сначала во всплывающем окне введите интервал времени (начало и конец), далее в окошке редактирования времени укажите точное значение, затем выйдите из данного окна и нажмите ОК.

之前），退出编辑框，选择<确定>，OK！Например:

Начало: [02:00:00]  Окончание: [02:30:00]

Редактор [02:18:00]: здесь указывается точное время, с которого необходимо начать воспроизведение.