Б.8.23. Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах (далее - ОПО)

1. При осуществлении каких процессов на ОПО не применяются требования ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"?

- Техническое перевооружение опасного производственного объекта, на котором используются сосуды, работающие под давлением.

- Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением.

- Проектирование и конструирование сосудов, работающих под давлением.

- Техническое диагностирование и освидетельствование сосудов, работающих под давлением.

п.3 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

2. При осуществлении каких процессов на ОПО не применяются требования ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"?

- Изготовление сосуда, работающего под давлением.

- Проектирование размещения сосудов, работающих под давлением, на ОПО.

- Ремонт сосудов, работающих под давлением.

- Наладочные работы на технологическом оборудовании, включающем сосуды, работающие под давлением.

п.3 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

3. На какой из приведенных сосудов не распространяется действие ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"?

- Воздушный ресивер, объем которого составляет 270 литров, работающий под давлением 1,6 МПа.

- Сосуд, объем которого составляет 25 литров, работающий под давлением среды, равным 0,8 МПа.

- Воздушный резервуар, объем которого составляет 170 литров, работающий под давлением 1,0 МПа.

- Сосуд вместимостью 50 литров, работающий под давлением 0,5 МПа, установленный на плавучей буровой установке.

п.4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

4. На какой из приведенных сосудов, работающих под давлением свыше 0,07 МПа, распространяется действие ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"?

- Сосуд с радиоактивной средой.

- Прибор парового отопления.

- Сосуд, установленный на плавучей драге.

- Сосуд, установленный на самолете.

п.4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

5. Кто принимает решение о вводе в эксплуатацию сосуда, работающего под давлением?

- Уполномоченный представитель Ростехнадзора.

- Уполномоченный представитель Ростехнадзора принимает решение о вводе в эксплуатацию сосудов, подлежащих учету в органах Ростехнадзора, в остальных случаях решение принимает ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением.

- Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосуда.

- Руководитель эксплуатирующей организации.

п.204 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

6. На каком основании принимается решение о вводе в эксплуатацию сосуда, работающего под давлением?

- На основании результатов проверки готовности сосуда к пуску в работу и проверки организации надзора за эксплуатацией сосуда.

- На основании результатов первичного освидетельствования сосуда и проверки организации обслуживания сосуда, и надзора за его работой.

- На основании предписания уполномоченного представителя территориального органа Ростехнадзора.

- На основании экспертизы промышленной безопасности. проведенной перед пуском сосуда в работу.

п.204 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

7. В каком случае проверки готовности сосуда к пуску в работу и организации надзора за эксплуатацией сосуда проводятся ответственными специалистами эксплуатирующей организации?

- При передаче сосуда для использования другой эксплуатирующей организации.

- После монтажа без применения сварных соединений сосуда, поставленного на объект эксплуатации в собранном виде.

- После капитального ремонта сосуда, связанного с заменой основных элементов.

- После монтажа сосуда, для которого ТР ТС 032/2013 не предусмотрена процедура подтверждения соответствия.

пп.а п.205 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

8. В каком случае проверки готовности сосуда к пуску в работу и организации надзора за эксплуатацией сосуда проводятся комиссией, назначаемой приказом эксплуатирующей организации?

- До начала применения транспортабельного сосуда.

- После монтажа без применения сварки сосуда, демонтированного и установленного на новом месте.

- После монтажа сосуда, поставляемого отдельными блоками, окончательную сборку которого с применением сварных соединений производят при монтаже на месте его эксплуатации.

- Во всех приведенных случаях проверки осуществляются комиссией, назначаемой приказом эксплуатирующей организации.

пп.а п.206 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

9. В каком случае в состав комиссии по проверке готовности сосуда к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией включается уполномоченный представитель Ростехнадзора?

- При осуществлении проверок сосудов с огневым обогревом и сосудов, работающих с рабочей средой, отнесенной в соответствии с ТР ТС 032/2013 к группе 1.

- Включение в состав комиссии уполномоченного представителя Ростехнадзора осуществляется исключительно по инициативе руководителя эксплуатирующей организации.

- При осуществлении проверок сосудов, подлежащих учету в территориальных органах Ростехнадзора.

- Участие уполномоченного представителя Ростехнадзора в комиссии, назначаемой приказом эксплуатирующей организации, ФНП ОРПД не предусматривается.

абз.11 п.206 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

10. Что контролируется при проведении проверки готовности сосуда к пуску в работу?

- Наличие должностных инструкций для ответственных лиц и специалистов, осуществляющих эксплуатацию сосуда.

- Наличие в соответствии с проектом и исправность арматуры, контрольно-измерительных приборов, приборов безопасности и технологических защит.

- Соответствие требованиям промышленной безопасности установки сосуда и правильность его включения в соответствии с руководством (инструкции) по эксплуатации.

- Наличие положительных результатов технического освидетельствования сосуда.

пп.б п.207 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

11. Что контролируется при проведении проверки организации надзора за эксплуатацией сосуда, проводимой перед вводом его в эксплуатацию?

- Наличие производственных инструкций для обслуживающего персонала

- Наличие документации, удостоверяющей качество монтажа сосуда.

- Наличие паспорта сосуда и руководства (инструкции) по его эксплуатации.

- Наличие документов, подтверждающих соответствие сосуда требованиям ТР ТС 032/2013 либо заключения экспертизы промышленной безопасности.

пп.д п.208 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

12. Каким образом должны оформляться результаты проверок готовности сосуда к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией?

- Результаты проверок оформляются приказом (распорядительным документом) эксплуатирующей организации.

- Результаты проверок оформляются актом готовности сосуда к вводу в эксплуатацию.

- Результаты проверок оформляются записью в паспорт сосуда.

- Результаты проверок оформляются протоколом, который является основанием для ввода сосуда в эксплуатацию. Протокол прилагается к паспорту сосуда.

п.209 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

13. На какой период руководителем эксплуатирующей организации может быть принято решение о возможности эксплуатации сосуда в режиме опытного применения?

- Не более одного года.

- Период эксплуатации сосуда в режиме опытного применения устанавливается эксплуатирующей организацией с уведомлением об этом территориального органа Ростехнадзора.

- Не более 6 месяцев.

- Эксплуатация сосуда в режиме опытного применения не допускается.

п.210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

14. На основании какого документа осуществляется пуск (включение) в работу и штатная остановка сосуда?

- На основании приказа руководителя эксплуатирующей организации.

- На основании письменного распоряжения ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под давлением.

- На основании письменного распоряжения ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосуда.

п.211 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

15. Что из приведенного не указывается на табличке или не наносится на сосудах (кроме транспортируемых баллонов вместимостью до 100 литров) перед пуском их в работу?

- Дата ввода в эксплуатацию.

- Номер оборудования по нумерации, принятой в эксплуатирующей организации.

- Разрешенные параметры (давление, температура).

- Даты следующих осмотров и гидравлических испытаний.

п.212 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

16. Каким образом осуществляется учет транспортируемых сосудов (цистерн) в территориальных органах Ростехнадзора?

- Цистерны подлежат учету в органе Ростехнадзора по месту нахождения (регистрации) организации, эксплуатирующей эти цистерны.

- Цистерны подлежат учету в органе Ростехнадзора по месту нахождения площадки эксплуатирующей организации, на которой проводят ремонт, техническое обслуживание и освидетельствование этих цистерн.

- Цистерны подлежат учету в органе Ростехнадзора как по месту нахождения (регистрации) организации, эксплуатирующей эти цистерны, так и по месту их использования (временный учет) при сроках их использования на этом месте более трех месяцев.

- Транспортируемые сосуды (цистерны) не подлежат учету в территориальных органах Ростехнадзора.

п.214 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

17. Какой из приведенных сосудов подлежит учету в территориальных органах Ростехнадзора?

- Сосуд со сжиженным газом, находящийся под давлением 0,5 МПа, работающий периодически при его опорожнении.

- Газовый баллон вместимостью 120 литров, установленный на транспортном средстве для обеспечения топливом его двигателя.

- Воздушный ресивер вместимостью 550 литров, работающий с давлением 2,0 МПа.

- Отбойный сепаратор давлением 2,0 МПа, включенный в закрытую систему добычи нефти.

п.215 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

18. Какой из приведенных сосудов не подлежит учету в территориальных органах Ростехнадзора?

- Сосуд, работающий со средой 1-й группы (согласно ТР ТС 032/2013), при температуре стенки не выше 200 °С, у которого произведение давления (МПа) на вместимость (м3) равно 0,1.

- Сосуд, работающий со средой 2-й группы (согласно ТР ТС 032/2013), при температуре стенки не выше 200 °С, у которого произведение давления (МПа) на вместимость (м3) равно 1,2.

- Бочка для перевозки сжиженных газов, вместимостью 18 м3.

- Сосуд вместимостью 36 м3 и с давлением 0,1 МПа, установленный в подземной горной выработке.

пп.и п.215 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

19. Какая документация не представляется эксплуатирующей организацией в орган Ростехнадзора для постановки на учет сосуда?

- Заявление, содержащее информацию об эксплуатирующей организации с указанием места установки стационарного сосуда.

- Копии акта готовности сосуда к вводу в эксплуатацию и приказа (распорядительного документа) о вводе его в эксплуатацию.

- Паспорт сосуда, удостоверение о качестве монтажа, инструкция изготовителя по монтажу и эксплуатации сосуда.

- Сведения о дате проведения технического освидетельствования или экспертизы промышленной безопасности и сроках следующего технического освидетельствования (экспертизы).

п.216 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

20. В каком из приведенных случаев допускается одному специалисту совмещать ответственность за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией сосудов и ответственность за их исправное состояние и безопасную эксплуатацию?

- Случаи совмещения обязанностей определяются самостоятельно эксплуатирующей организацией в соответствии с ее распорядительными документами.

- Если сосуды эксплуатируются не более чем на двух производственных площадках.

- Если это совмещение согласовано с территориальным органом Ростехнадзора.

- Совмещение не допускается.

пп.б п.218 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

21. Какое требование ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" к рабочим, обслуживающим сосуды, указано неверно?

- Рабочие должны быть не моложе 18-летнего возраста и не иметь медицинских противопоказаний для выполнения работ по обслуживанию сосудов.

- Рабочие должны пройти аттестацию по промышленной безопасности в аттестационной комиссии эксплуатирующей организации.

- Рабочие должны быть допущены в установленном порядке к самостоятельной работе.

- Рабочие должны соответствовать квалификационным требованиям.

- Все требования указаны верно.

пп.в п.218 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

22. Какие инструкции не разрабатываются в организации, эксплуатирующей сосуды?

- Инструкция для ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением.

- Инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов.

- Производственная инструкция, определяющая для обслуживающего персонала его обязанности и ответственность, порядок производства работ.

- Инструкция (руководство) по эксплуатации сосуда.

пп.е п.218 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

23. Какое требование к специалистам, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, указано неверно?

  - С учетом структуры эксплуатирующей организации могут назначаться специалист, ответственный за исправное состояние сосуда, а также специалист, ответственный за его безопасную эксплуатацию.

  - На время отсутствия ответственного специалиста (отпуск, командировка, болезнь и т.п.) его обязанности возлагаются на работников, замещающих его по должности, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших в установленном порядке аттестацию по промышленной безопасности.

  - Периодическая аттестация ответственных специалистов проводится один раз в пять лет.

  - Аттестация специалистов, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, проводится в аттестационной комиссии эксплуатирующей организации с обязательным участием представителя территориального органа Ростехнадзора.

п.224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

24. Что из приведенного не входит в должностные обязанности специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией сосудов?

  - Выдача обязательных для исполнения предписаний по устранению нарушений и контроль их выполнения.

  - Проверка записи в сменном журнале с росписью в нем.

  - Контроль проведения противоаварийных тренировок.

  - Отстранение от работ работников, нарушающих требования промышленной безопасности.

25. Что из приведенного не входит в должностные обязанности специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов?

  - Осуществление контроля за соблюдением требований ФНП и законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности при эксплуатации оборудования под давлением, при выявлении нарушений требований промышленной безопасности выдача обязательных для исполнения предписаний по устранению нарушений и контроль их выполнения.

  - Осмотр сосудов с установленной должностной инструкцией периодичностью.

  - Проведение противоаварийных тренировок с обслуживающим персоналом.

  - Подготовка сосуда к техническому освидетельствованию.

п.225 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

26. С какой периодичностью проводится проверка знаний рабочих, обслуживающих сосуды?

  - Периодичность устанавливается эксплуатирующей организацией.

  - Один раз в 12 месяцев.

  - Один раз в 4 месяца.

  - Один раз в год.

п.228 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

27. Какое из приведенных требований к проверке знаний рабочих, обслуживающих сосуды, указано неверно?

  - Результаты проверки знаний рабочих оформляют протоколом за подписью председателя и членов комиссии с отметкой в удостоверении о допуске к самостоятельной работе.

  - Участие представителя Ростехнадзора обязательно при проведении первичной аттестации рабочих, обслуживающих сосуды с быстросъемными крышками.

  - Внеочередная проверка знаний проводится при принятии на работу рабочего из другой организации.

  - В случае реконструкции (модернизации) сосуда должна быть проведена внеочередная проверка знаний.

абз.5 п.228 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

28. В каком из приведенных случаев после проверки знаний рабочий, обслуживающий сосуды, должен пройти стажировку?

  - Перед первичным допуском к самостоятельной работе после профессионального обучения.

  - Перед допуском к самостоятельной работе после внеочередной проверки знаний

  - При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев.

  - Во всех приведенных случаях проводится стажировка.

  - Стажировка проводится во всех приведенных случаях, кроме перерыва в работе по специальности более 12 месяцев.

п.229 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

29. Что из приведенного в соответствии с требованиями ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" не регламентируется производственной инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов?

  - Порядок проверки исправности обслуживаемых сосудов и относящегося к ним оборудования в рабочем состоянии.

  - Порядок, сроки и способы проверки арматуры, предохранительных устройств, приборов автоматики защиты и сигнализации.

  - Порядок проведения технического освидетельствования сосудов, не подлежащих учету в территориальном органе Ростехнадзора.

  - Порядок пуска в работу и остановки (прекращения работы) сосуда.

п.229 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

30. Что из приведенного в соответствии с требованиями ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" не регламентируется производственной инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов?

  - Обязанности персонала во время дежурства по наблюдению и контролю за работой сосуда.

  - Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций.

  - Меры безопасности при выводе оборудования в ремонт.

  - Действия персонала и меры безопасности при подготовке сосуда к техническому освидетельствованию.

п.302 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

31. Какие указания должны быть дополнительно включены в производственные инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию автоклавов с быстросъемными крышками?

  - Порядок пользования ключ-маркой и замком; контроль за непрерывным отводом конденсата.

  - Допустимые скорости прогрева и охлаждения автоклава и методы их контроля.

  - Порядок наблюдения за тепловыми перемещениями автоклава; контроль за отсутствием защемлений подвижных опор.

  - Все приведенные указания должны включаться в производственную инструкцию.

  - Все приведенные указания, кроме контроля за непрерывным отводом конденсата, должны включаться в производственную инструкцию.

п.303 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

32. Что необходимо обеспечить при эксплуатации сосудов, обогреваемых горячими газами?

  - Максимальное снижение потерь тепла от поверхности сосуда с повышенной температурой в окружающую среду.

  - Температуру наружной поверхности изоляции не более 55 оС при температуре окружающей среды не более 25 оС.

  - Надежное охлаждение стенок, находящихся под давлением, не допуская превышение температуры стенки выше допустимых значений.

п.305 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

33. Манометры какого класса точности необходимо применять при эксплуатации сосудов с рабочим давлением до 2,5 МПа?

  - Не ниже 4,0.

  - Не ниже 2,5.

  - Не ниже 1,5.

  - Не ниже 1,0.

п.307 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

34. Манометры какого класса точности необходимо применять при эксплуатации сосудов с рабочим давлением свыше 2,5 МПа?

  - Не ниже 4,0.

  - Не ниже 2,5.

  - Не ниже 1,5.

  - Не ниже 1,0.

п.307 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

35. Какое из приведенных требований к манометрам, устанавливаемым на сосудах, указано неверно?

  - На шкале манометра владельцем сосуда должна быть нанесена красная черта, указывающая разрешенное давление в сосуде.

  - Взамен красной черты разрешается прикреплять к корпусу манометра пластину, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра.

  - Манометр должен быть выбран с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы.

  - Все приведенные требования верны.

п.308 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

36. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, устанавливаемого на сосуде на высоте до 2 метров от уровня площадки наблюдения?

  - 50 мм.

  - 100 мм.

  - 160 мм.

  - 200 мм.

абз.2 п.309 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

37. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, устанавливаемого на сосуде на высоте от 2 до 3 метров от уровня площадки наблюдения?

  - 50 мм.

  - 100 мм.

  - 160 мм.

  - 200 мм.

абз.2 п.309 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

38. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, устанавливаемого на сосуде на высоте свыше 3 метров от уровня площадки наблюдения?

  - 160 мм.

  - 200 мм.

  - 250 мм.

  - Установка манометра на такой высоте не разрешается.

абз.3 п.309 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

39. Для какого из приведенных сосудов допускается установка вместо трехходового крана отдельного штуцера с запорным органом для подсоединения второго манометра?

  - Сосуд, работающий под давлением воздуха, равным 2,0 МПа.

  - Сосуд, работающий под давлением воды с температурой 150 оС.

  - Сосуд, работающий под давлением сжиженного углеводородного газа, равным 1,5 МПа.

  - Для всех приведенных сосудов допускается установка вместо трехходового крана отдельного штуцера с запорным органом для подсоединения второго манометра.

п.311 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

40. Для какого из приведенных сосудов необязательна установка трехходового крана или заменяющего его устройства между манометром и сосудом?

  - Для сосудов, работающих со средой, отнесенной к группе 2 (в соответствии с ТР ТС 032/2013).

  - Для сосудов, работающих со средой, не оказывающей непосредственного температурного воздействия на надежность работы манометра.

  - Для сосудов, у которых имеется возможность проверки манометра путем снятия его с места установки.

  - Для всех сосудов обязательна установка трехходового крана или заменяющего его устройства между манометром и сосудом.

абз.2 п.311 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

41. В каком из приведенных случаев манометр может быть допущен к применению на сосуде?

  - Если на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки или истек срок поверки манометра.

  - Если стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, не превышающую половины допускаемой погрешности для манометра.

  - Если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.

  - Во всех приведенных случаях манометр не допускается к применению.

пп.в п.312 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

42. Какое требование к проверке исправности манометра, установленного на сосуде, указано неверно?

  - Проверку исправности манометра производят с помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки манометра на нуль.

  - Эксплуатирующая организация обязана не реже одного раза в 6 месяцев проводить проверку рабочих манометров контрольным манометром или рабочим манометром, имеющим одинаковые с проверяемым манометром шкалу и класс точности.

  - Не реже одного раза в 12 месяцев (если иные сроки не установлены документацией на конкретный манометр) манометры должны быть поверены в установленном порядке.

  - Все требования указаны верно.

п.313 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

43. Каким образом должен осуществляться контроль исправности пружинного предохранительного клапана, если принудительное его открывание нежелательно по условиям технологического процесса?

    - Исправность пружинного предохранительного клапана контролируется путем кратковременного повышения давления в сосуде до значения срабатывания предохранительного клапана.

    - Исправность пружинного предохранительного клапана контролируется при его отключении от сосуда с помощью запорной арматуры, установленной между сосудом и предохранительным клапаном.

    - Исправность пружинного предохранительного клапана контролируется путем проверки его срабатывания на стендах.

    - Исправность пружинного предохранительного клапана контролируется путем установки на сосуде двух клапанов, один из которых находится в резерве и подключается при проверке основного клапана.

п.343 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

44. На каком сосуде установка манометра и предохранительного клапана не обязательна?

      - На сосуде, включенном в технологический процесс, в котором давление рабочей среды поддерживается на постоянном уровне и при условии исключения возможности повышения давления в сосуде.

      - На сосуде, включенном в группу сосудов, при эксплуатации которой манометр и предохранительный клапан установлены на подводящем трубопроводе до первого ответвления к одному из сосудов и при условии исключения возможности повышения давления в сосуде (обогрев, химическая реакция пожар).

      - На сосуде, у которого рабочее давление равно или больше давления питающего источника и при условии исключения возможности повышения давления в сосуде.

      - Манометр и предохранительный клапан обязательно должны быть установлены на каждом сосуде.

п.316 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

45. Какое из приведенных требований к оснащению сосуда, рассчитанного на давление, меньшее давления питающего источника указано неверно?

      - На подводящем трубопроводе необходима установка автоматического редуцирующего устройства с манометром и предохранительным устройством, установленными на стороне сниженного давления.

      - На общем подводящем трубопроводе для группы сосудов, работающих при одном и том же давлении, допускается установка редуцирующего устройства с манометром и предохранительным клапаном до первого ответвления к одному из сосудов.

      - На подводящем трубопроводе, включая ответвления от общего трубопровода к каждому сосуду и байпасные линии, должны устанавливаться регуляторы расхода и предохранительные клапаны, отрегулированные на рабочие параметры сосудов.

п.317 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

46. Каково максимально допустимое значение давления при работающих предохранительных клапанах в сосуде с давлением до 0,3 МПа?

      - Разрешенное давление плюс 0,05 МПа.

      - 1,15 разрешенного давления.

      - 1,1 разрешенного давления.

      - 1,25 разрешенного давления.

пп.а п.318 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

47. Каково максимально допустимое значение давления при работающих предохранительных клапанах в сосуде с давлением от 0,3 до 6 МПа?

      - Разрешенное давление плюс 0,05 МПа.

      - 1,15 разрешенного давления.

      - 1,1 разрешенного давления.

      - 1,25 разрешенного давления.

пп.б п.318 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

48. Каково максимально допустимое значение давления при работающих предохранительных клапанах в сосуде с давлением свыше 6 МПа?

        - Разрешенное давление плюс 0,05 МПа.

        - 1,15 разрешенного давления.

        - 1,1 разрешенного давления.

        - 1,25 разрешенного давления.

пп.в п.318 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

49. Какое из приведенных требований к эксплуатации предохранительных клапанов, установленных на сосудах, указано неверно?

          - При работающих предохранительных клапанах допускается превышение давления в сосуде не более чем на 25 % разрешенного при условии, что это превышение предусмотрено проектом и отражено в паспорте сосуда.

          - Если в процессе эксплуатации снижено рабочее давление сосуда, то необходимо провести расчет пропускной способности предохранительных устройств для новых условий работы.

          - Следует защищать подводящие, отводящие и дренажные трубопроводы предохранительных клапанов от замерзания в них рабочей среды.

          - Не допускается отбор рабочей среды из патрубков и на участках присоединительных трубопроводов от сосуда до клапанов, на которых установлены предохранительные устройства.

абз.6 п.318 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

50. Какое требование необходимо выполнять при установке на одном патрубке (трубопроводе) нескольких предохранительных клапанов?

            - Площадь поперечного сечения патрубка (трубопровода) должна быть не менее 1,25 суммарной площади сечения клапанов, установленных на нем.

            - Площадь поперечного сечения патрубка (трубопровода) должна быть равна суммарной площади сечения клапанов, установленных на нем.

            - Площадь поперечного сечения патрубка (трубопровода) должна быть не более 1,25 суммарной площади сечения клапанов, установленных на нем.

п.320 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

51. Какое из приведенных требований к организации отвода токсичных, взрыво- и пожароопасных технологических сред, выходящих из предохранительных устройств, указано неверно?

              - Сбрасываемые среды должны направляться в закрытые системы для дальнейшей утилизации или в системы организованного сжигания.

              - В случаях, обоснованных проектной документацией, допускается сброс сред в атмосферу через сбросные трубопроводы при обеспечении безопасного рассеивания сбрасываемой среды.

              - Запрещается объединять сбросы, содержащие вещества, которые способны при смешивании образовывать взрывоопасные смеси или нестабильные соединения.

              - Все требования указаны верно.

п.322 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

52. При каком условии допускается установка переключающего устройства перед мембранными предохранительными устройствами?

                - Если мембранные предохранительные устройства соединены последовательно с пружинными предохранительными клапанами, а также с переключающими устройствами, при условии контроля исправности мембран с помощью сигнальных манометров.

                - Если установлено удвоенное число мембранных устройств с обеспечением при этом защиты сосуда от превышения давления при любом положении переключающего устройства.

                - Установка переключающего устройства перед мембранными предохранительными устройствами не допускается.

абз.2 п.325 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

53. В какой документ заносятся результаты проверки исправности предохранительных устройств, установленных на сосуде, и сведения об их настройке?

- В паспорт сосуда.

- В паспорт предохранительного клапана.

- В сменный журнал.

- В соответствующее приложение (проверка исправности и сведения о настройках) к производственной инструкции по эксплуатации предохранительных устройств.

абз.2 п.326 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

54. Какое из требований к эксплуатации сосудов, имеющих границу раздела сред, у которых необходим контроль за уровнем жидкости, указано неверно?

  - При возможности понижения уровня жидкости ниже допустимого на сосудах, обогреваемых пламенем или горячими газами, осуществляется контроль уровня по двум указателям прямого действия.

  - Высота прозрачного указателя уровня жидкости должна быть не менее чем на 25 мм соответственно ниже нижнего и выше верхнего допустимых уровней жидкости.

  - Должно обеспечиваться надежное срабатывание звуковых, световых и других сигнализаторов и блокировок по уровню, предусмотренных проектом и установленных наряду с указателями уровня.

  - При проведении продувки арматуры, установленной на указателе уровня, должен обеспечиваться отвод рабочей среды, не отнесенной к группе 1 (ТР ТС 032/2013) в емкость, соединенную с атмосферой, для остальных сред среда должна отводиться в безопасное место.

  - Все требования указаны верно.

пп.д п.327 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

55. При каком минимальном избыточном давлении в сосуде допускается проведение ремонта сосуда и его элементов?

    - Не допускается проведение ремонта сосудов и их элементов, находящихся под давлением.

    - 0,05 МПа.

    - Для сосудов, подлежащих учету в территориальных органах Ростехнадзора, не допускается проведение ремонта сосудов и их элементов, находящихся под давлением, для остальных сосудов – 0,05 МПа.

    - 0,025 МПа.

п.328 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

56. В каком из приведенных случаев в соответствии с требованиями ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" сосуд не подлежит аварийной остановке?

    - В случае снижения уровня жидкости ниже допустимого в сосудах с огневым обогревом.

    - При выходе из строя одного из указателей уровня жидкости.

    - При выявлении неисправности предохранительного устройства от повышения давления.

    - Во всех приведенных случаях сосуд подлежит аварийной остановке.

пп.е п.354 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

57. Каким документом определяется порядок действия в случае инцидента при эксплуатации сосуда?

    - Производственной инструкцией, утвержденной эксплуатирующей организацией.

    - Инструкцией, устанавливающей действия работников в аварийных ситуациях и в случае инцидента при эксплуатации оборудования под давлением, утвержденной эксплуатирующей организацией.

    - Инструкцией (руководством) по эксплуатации предприятия-изготовителя сосуда.

п.359 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

58. Каким документом (документами) устанавливается объем работ, порядок и периодичность проведения технических освидетельствований в пределах срока службы сосуда?

      - Инструкцией (руководством) по эксплуатации предприятия-изготовителя сосуда и ФНП ОРПД.

      - Программой проведения технического освидетельствования сосуда, разработанной специализированной организацией до начала проведения освидетельствования.

      - Инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов, утвержденной главным техническим руководителем эксплуатирующей организации.

п.361 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

59. В каком из приведенных случаев не проводится внеочередное техническое освидетельствование сосуда?

        - Если сосуд не эксплуатировался более 12 месяцев.

        - Если передвижной сосуд установлен на другой площадке эксплуатирующей организации.

        - Если проведен плановый ремонт сосуда с применением сварных соединений.

        - Во всех случаях проводится внеочередное техническое освидетельствование сосуда.

пп.б п.363 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

60. Какие условия должны соблюдаться при установлении срока следующего периодического технического освидетельствования сосуда?

          - Срок следующего освидетельствования устанавливается только экспертной организацией, если он не установлен изготовителем в руководстве по эксплуатации.

          - Срок следующего освидетельствования может превышать, но не более чем на 2 года, срок службы сосуда, установленный либо изготовителем, либо по результатам технического диагностирования сосуда.

          - Срок следующего освидетельствования не должен превышать срока службы сосуда, установленного либо изготовителем, либо по результатам технического диагностирования сосуда.

п.364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

61. Что необходимо предпринять, если при освидетельствовании сосуда будут обнаружены дефекты?

          - Для установления характера и размеров дефектов должно быть проведено техническое диагностирование сосуда с применением методов неразрушающего контроля.

          - Организация, проводившая техническое освидетельствование, дает предписание о выводе сосуда из эксплуатации.

          - Эксплуатирующая организация должна перевести сосуд в режим эксплуатации на пониженных параметрах, рекомендованных организацией, проводившей техническое освидетельствование.

п.365 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

62. Каким документом определяется объем, методы и периодичность технических освидетельствований сосудов (за исключением баллонов)?

            - ФНП ОРПД.

            - Руководство (инструкция по эксплуатации).

            - Инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию сосуда.

            - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

п.382 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

63. Кем проводятся технические освидетельствования сосудов, не подлежащих учету в территориальном органе Ростехнадзора?

              - Комиссией, созданной приказом эксплуатирующей организации.

              - Ответственными специалистами эксплуатирующей организации.

              - Уполномоченной специализированной организацией.

п.384 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

64. Какая из приведенных операций не подлежит обязательному включению в объем работ по первичному техническому освидетельствованию сосудов, смонтированных на месте эксплуатации?

- Визуальный и измерительный контроль.

- Контроль толщины стенок элементов сосудов.

- Гидравлическое испытание.

- Проверка соответствия монтажа, обвязки трубопроводами, оснащения контрольно-измерительными приборами и предохранительными устройствами.

- Все приведенные операции подлежат обязательному включению при проведении первичного освидетельствования сосуда.

пп.б, п.385 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

65. В каком случае при первичном техническом освидетельствовании допускается не проводить осмотр внутренней поверхности и гидравлическое испытание сосуда?

                - Если это установлено в требованиях руководства (инструкции) по эксплуатации сосуда, поставляемого в собранном виде, и при этом не нарушены указанные в руководстве сроки и условия консервации.

                - Если сосуд предназначен для работы под давлением рабочих сред, отнесенных к группе 2.

                - При первичном техническом освидетельствовании сосуда осмотр внутренней поверхности и гидравлическое испытание проводится всегда.

                - Если на сосуд не распространяется действие Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

п.386 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

66. Чем определяется объем внеочередного технического освидетельствования?

- Объем внеочередного технического освидетельствования такой же, как и при первичном освидетельствовании.

- Объем внеочередного технического освидетельствования определяется изготовителем сосуда.

- Объем внеочередного технического освидетельствования определяется причинами, вызвавшими его проведение.

- Объем внеочередного технического освидетельствования определяется эксплуатирующей организацией.

п.387 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

67. Чем осуществляется продувка сосуда, работающего под давлением воздуха или инертных газов, до начала выполнения работ внутри его корпуса?

                - Только воздухом.

                - Только инертным газом.

                - Для таких сосудов продувка до начала выполнения работ внутри их корпуса не предусматривается.

п.389 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

68. Чем осуществляется продувка сосуда, работающего под давлением горючих газов, до начала выполнения работ внутри его корпуса?

                - Инертным газом и воздухом или их смесью.

                - Для таких сосудов предусмотрена специальная обработка (дегазация, нейтрализация).

                - Только воздухом.

п.389 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

69. Необходимо ли полностью снимать наружную изоляцию сосуда при проведении его внеочередного технического освидетельствования после ремонта с применением сварки и термической обработки?

- Допускается снимать наружную изоляцию частично только в месте, подвергнутом ремонту.

- Нет, в данном случае наружная изоляция не снимается.

- Да, наружная изоляция сосуда должна быть снята полностью.

абз.3 п.391 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

70. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) при гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) металлических сосудов (за исключением литых)? Где в формулах: Рраб – рабочее давление сосуда, Р расч – расчетное давление сосуда, [σ]20, [σ]t - допускаемые напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при 20 оС и расчетной температуре, МПа.

  - Рпр = 1,25 Рраб ([σ]20 / [σ]t).

  - Рпр = 1,25 Рраcч ([σ]20 / [σ]t).

  - Рпр = 1,5 Рраб ([σ]20 / [σ]t).

  - Рпр = 1,25 Рраб.

п.172 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

71. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) при гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) литых и кованых металлических сосудов? Где в формулах: Рраб – рабочее давление сосуда, Р расч – расчетное давление сосуда, [σ]20, [σ]t - допускаемые напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при 20 оС и расчетной температуре, МПа.

    - Рпр = 1,5 Рраб ([σ]20 / [σ]t).

    - Рпр = 1,25 Рраcч ([σ]20 / [σ]t).

    - Рпр = 1,25 Рраб ([σ]20 / [σ]t).

    - Рпр = 1,25 Рраб.

п.173 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

72. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) при гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) сосудов, изготовленных из неметаллических материалов с ударной вязкостью более 20 Дж/см2? Где в формулах: Рраб – рабочее давление сосуда, Р расч – расчетное давление сосуда, [σ]20, [σ]t - допускаемые напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при 20 оС и расчетной температуре, МПа.

      - Рпр = 1,3 Рраб ([σ]20 / [σ]t).

      - Рпр = 1,3 Рраcч ([σ]20 / [σ]t).

      - Рпр = 1,6 Рраб ([σ]20 / [σ]t).

      - Рпр = 1,6 Рраб.

п.174 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

73. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) при гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) сосудов, изготовленных из неметаллических материалов с ударной вязкостью 20 Дж/см2 и менее? Где в формулах: Рраб – рабочее давление сосуда, Р расч – расчетное давление сосуда, [σ]20, [σ]t - допускаемые напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при 20 оС и расчетной температуре, МПа.

        - Рпр = 1,6 Рраб ([σ]20 / [σ]t).

        - Рпр = 1,3 Рраcч ([σ]20 / [σ]t).

        - Рпр = 1,3 Рраб ([σ]20 / [σ]t).

        - Рпр = 1,6 Рраб

абз.2 п.174 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

74. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) при гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) криогенных сосудов при наличии вакуума в изоляционном пространстве? Где в формулах: Рраб – рабочее давление сосуда, Р расч – расчетное давление сосуда, [σ]20, [σ]t - допускаемые напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при 20 оС и расчетной температуре, МПа.

          - Рпр = 1,25 Рраб – 0,1.

          - Рпр = 1,5 Рраб – 0,1.

          - Рпр = 1,25 Рраб ([σ]20 / [σ]t).

          - 1Рпр = 1,25 Рраб + 0,1.

п.175 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

75. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) при гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) металлопластиковых сосудов, у которых ударная вязкость неметаллических материалов более 20 Дж/см2? Где в формулах: Рраб – рабочее давление сосуда, [σ]20, [σ]t - допускаемые напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при 20 оС и расчетной температуре, МПа, Км - отношение массы металлоконструкции к общей массе сосуда.

            - Рпр = [1,25 Км + 1,3 (1 - Км )] Рраб ([σ]20 / [σ]t).

            - Рпр = [1,25 Км + 1,6 (1 - Км )] Рраб ([σ]20 / [σ]t).

            - Рпр = [1,5 Км + 1,6 (1 - Км )] Рраб.

            - Рпр = 1,6 Рраб ([σ]20 / [σ]t).

п.176 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

76. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) при гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) металлопластиковых сосудов, у которых ударная вязкость неметаллических материалов 20 Дж/см2 и менее? Где в формулах: Рраб – рабочее давление сосуда, [σ]20, [σ]t - допускаемые напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при 20 оС и расчетной температуре, МПа, Км - отношение массы металлоконструкции к общей массе сосуда.

              - Рпр = [1,25 Км + 1,6 (1 - Км )] Рраб ([σ]20 / [σ]t).

              - Рпр = [1,25 Км + 1,3 (1 - Км )] Рраб ([σ]20 / [σ]t).

              - Рпр = [1,5 Км + 1,6 (1 - Км )] Рраб.

              - Рпр = 1,6 Рраб ([σ]20 / [σ]t).

п.176 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

77. Какое из приведенных требований должно выполняться при проведении гидравлического испытания сосудов?

                - В комбинированных сосудах с двумя и более рабочими полостями, рассчитанными на разные давления, гидравлическому испытанию должна быть подвергнута каждая полость пробным давлением, равным максимальному пробному давлению из определяемых для каждой полости.

                - В комбинированных сосудах с четным количеством рабочих полостей, рассчитанных на разные давления, гидравлическому испытанию должна быть подвергнута каждая пара полостей пробным давлением, определяемым в зависимости от расчетного давления полостей.

                - Гидравлическое испытание сосудов, устанавливаемых вертикально, проводить в горизонтальном положении не допускается

                - Гидравлическое испытание сосудов, устанавливаемых вертикально, разрешается проводить в горизонтальном положении, при этом должен быть выполнен расчет на прочность корпуса сосуда с учетом принятого способа опирания для проведения гидравлического испытания.

п.177 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

78. Каково минимальное значение температуры воды, используемой для гидравлического испытания сосуда (если конкретное значение не указано в технической документации изготовителя)?

- 4 градуса Цельсия.

- 5 градусов Цельсия.

- 10 градусов Цельсия.

- 80 градусов Цельсия.

п.179 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

79. В каком из приведенных случаев при проведении гидравлического испытания при эксплуатации сосудов допускается использовать не воду, а другую жидкость?

  - В технически обоснованных случаях, предусмотренных организацией, проводящей гидравлическое испытание.

  - Если другая жидкость не загрязняет сосуд и не вызывает интенсивную коррозию.

  - В технически обоснованных случаях, предусмотренных изготовителем.

  - Не допускается, при гидравлическом испытании сосудов используется только вода.

абз.6 п.179 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

80. Какое из приведенных требований должно выполняться при проведении гидравлического испытания сосуда?

    - Время выдержки под пробным давлением сосуда, находящегося в эксплуатации, должно определяться руководством (инструкцией) по эксплуатации.

    - Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем двумя манометрами. Оба манометра выбирают одного типа, предела измерения, одинаковых классов точности (не ниже 2,5) и цены деления.

    - При значении пробного давления не более 0,5 МПа допускается использование сжатого воздуха или другого газа для подъема давления в сосуде, заполненном водой.

    - Общее время подъема давления (до значения пробного) должно быть не менее одного часа.

п.180 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

81. Каково минимальное значение времени выдержки под пробным давлением сосуда, имеющего толщину стенки, не превышающую 50 мм (если отсутствуют другие указания в руководстве по эксплуатации)?

      - 5 минут.

      - 10 минут.

      - 20 минут.

      - 30 минут.

пп.а п.392 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

82. Каково минимальное значение времени выдержки под пробным давлением сосуда, имеющего толщину станки, свыше 50 до 100 мм включительно (если отсутствуют другие указания в руководстве по эксплуатации)?

        - 5 минут.

        - 10 минут.

        - 20 минут.

        - 30 минут.

пп.б п.392 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

83. Каково минимальное значение времени выдержки под пробным давлением сосуда, имеющего толщину станки, свыше 100 мм (если отсутствуют другие указания в руководстве по эксплуатации)?

          - 5 минут.

          - 10 минут.

          - 30 минут.

          - 20 минут.

пп.в п.392 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

84. В каком из приведенных случаев сосуд считается выдержавшим гидравлическое испытание?

            - Если обнаружены лишь единичные трещины в сварном соединении, а на основном металле трещины не обнаружены.

            - Если в разъемных соединениях обнаружено появление отдельных капель, которые при выдержке времени не увеличиваются в размерах.

            - Если видимая остаточная деформация не превышает 10%.

            - Во всех приведенных случаях сосуд считается не выдержавшим гидравлическое испытание.

п.184 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

85. При выполнении каких условий допускается заменять гидравлическое испытание сосуда пневматическим испытанием?

              - Если пневматическое испытание одновременно контролируется методом акустической эмиссии.

              - Если при пневматическом испытании будет использована в качестве нагружающей среды газообразная рабочая среда объекта испытаний.

              - Если рабочее давление сосуда не превышает 0,5 МПа.

              - Если проведение гидравлического испытания сопряжено с вероятностью хрупкого разрушения металла сосуда.

п.186 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

86. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) при пневматическом испытании сосудов? Где в формулах: Рраб – рабочее давление сосуда, σ]20 , [σ]t - допускаемые напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при 20 оС и расчетной температуре, МПа.

                - Рпр = 1,15 Рраб ([σ]20 / [σ]t).

                - Рпр = Р раб.

                - Рпр = 1,25 Рраб ([σ]20 / [σ]t).

                - Рпр = 1,5 Рраб.

абз.2 п.186 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

87. Чему равно минимальное значение времени выдержки сосуда под пробным давлением при пневматическом испытании?

- 5 минут.

- 10 минут.

- 15 минут.

- Время выдержки сосуда определяется временем естественного падения давления, определяемого по манометру, от значения пробного давления до значения рабочего давления.

абз.5 п.186 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

88. Какие цистерны должны иметь термоизоляцию или теневую защиту?

  - Все цистерны.

  - Цистерны, заполняемые сжиженным кислородом и азотом при температуре, не превышающей в момент окончания наполнения минус 25 оС.

  - Цистерны, наполняемые жидким аммиаком, при температуре, не превышающей в момент окончания наполнения минус 25 оС.

п.457 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

89. Какое из приведенных требований к предохранительному клапану, установленному на цистерне, указано неверно?

    - Предохранительный клапан, установленный на цистерне, должен сообщаться с газовой фазой цистерны.

    - Предохранительный клапан, установленный на цистерне, должен иметь колпак с отверстиями для выпуска газа в случае открывания клапана.

    - Площадь отверстий в колпаке должна быть равной площади рабочего сечения предохранительного клапана.

    - Все приведенные требования указаны верно.

п.460 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

90. Для каких бочек наливной и сливной вентили должны оснащаться сифоном?

      - Бочек, предназначенных для горючих газов.

      - Бочек, предназначенных для хлора и фосгена.

      - Бочек, предназначенных для рабочих сред, отнесенных к группе 1 в соответствии с ТР ТС 032/2013.

      - Для всех бочек, на которые распространяется ФНП ОРПД.

абз.2 п.462 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

91. Каково минимальное значение остаточного избыточного давления, которое должно оставаться в опорожняемых потребителем цистернах и бочках?

        - 0,07 МПа.

        - 0,05 МПа.

        - Потребитель, опорожняя цистерны и бочки, обязан срабатывать давление полностью, не оставляя в порожнем оборудовании избыточное давление.

        - Значение остаточного избыточного давления указывается в производственной инструкции организации, осуществляющей наполнение цистерн и бочек.

п.470 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

92. Какое из приведенных требований к эксплуатации транспортных цистерн и бочек указано неверно?

          - При эксплуатации транспортных цистерн регистрации в государственном реестре ОПО подлежат только те объекты эксплуатирующих организаций, на которых осуществляют хранение и использование цистерн под давлением газов в технологическом процессе.

          - Транспортирование цистерн, а также перевозка бочек под давлением газов по дорогам общего пользования автомобильным (железнодорожным) транспортом является деятельностью в области промышленной безопасности.

          - Транспортирование цистерн, а также перевозка бочек под давлением газов по дорогам общего пользования автомобильным (железнодорожным) транспортом не регламентируется требованиями ФНП ОРПД и осуществляется в соответствии с требованиями иных нормативных правовых актов и международных соглашений, действующих на территории Российской Федерации.

          - Все приведенные требования указаны верно.

п.476 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

93. В каком из приведенных случаев размещение баллонов с газом на местах потребления должно осуществляться в соответствии с планом (проектом) размещения оборудования?

            - При размещении групповой баллонной установки.

            - При размещении баллонов в местах проезда транспортных средств.

            - При размещении баллона на расстоянии менее 5 метров от источников тепла с открытым огнем.

п.514 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

94. Какое из приведенных требований к размещению баллонов при их использовании указано неверно?

- Допускается установка баллонов на расстоянии не менее 1 метра от радиаторов отопления и других отопительных приборов.

- Не допускается установка баллонов в местах перемещения грузов.

- Не допускается установка баллона в помещениях, в которых имеются источники тепла с открытым огнем.

- Все требования указаны верно.

п.513 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

95. Какой баллон из приведенных допускается использовать в горизонтальном положении?

- Баллон с кислородом.

- Баллон с ацетиленом.

- Баллон с пропан-бутаном.

- Допускается для всех баллонов без ограничения.

п.515 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

96. Какое минимальное значение избыточного давления должно оставаться в баллонах (если иное не предусмотрено техническими условиями на газ)?

- Газ в баллонах должен срабатываться полностью.

- 0,07 МПа.

- 0,05 МПа.

- ФНП ОРПД не регламентировано.

п.516 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

97. Какое из приведенных требований при подаче газа из баллонов в сосуд, который работает с меньшим давлением, указано неверно?

- Подача газов должна производиться через редуктор, предназначенный для данного газа и окрашенный в соответствующий цвет.

- На входе в редуктор должен быть установлен манометр со шкалой, обеспечивающей возможность измерения максимального рабочего давления в баллоне.

- На камере низкого давления редуктора должен быть установлен пружинный предохранительный клапан, отрегулированный на соответствующее разрешенное давление в сосуде, а так же соответствующий данному давлению манометр.

- Все приведенные требования верны.

п.517 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

98. Где должны храниться баллоны с ядовитыми газами?

- На открытом воздухе, если они защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей.

- В специальных складских помещениях совместно с кислородными баллонами.

- В специальных закрытых помещениях.

п.527 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

99. Какие требования к хранению баллонов указаны неверно?

- Не допускается хранение баллонов, которые не имеют башмаков, 
в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах.

- При хранении на открытых площадках разрешается укладывать баллоны 
с башмаками в штабеля с прокладками из веревки, деревянных брусьев, резины или иных неметаллических материалов, имеющих амортизирующие свойства, между горизонтальными рядами.

- При укладке баллонов в штабеля высота последних не должна превышать 1,5 метра, вентили баллонов должны быть обращены в одну сторону.

п.529 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

100. Какое требование к складам для хранения баллонов указано неверно?

- Здание склада должно быть одноэтажным с покрытиями легкого типа и не иметь чердачных помещений.

- Стены, перегородки, покрытия складов для хранения газов должны быть из несгораемых материалов, соответствующих проекту; окна и двери должны открываться внутрь.

- Высота складских помещений для баллонов должна быть не менее 3,25 метра от пола до нижних выступающих частей кровельного покрытия.

- Оконные и дверные стекла должны быть матовые или закрашены белой краской.

п.530 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

101. Какое требование к складам для хранения баллонов указано неверно?

- В складах должны быть вывешены инструкции, правила и плакаты по обращению с баллонами, находящимися на складе.

- Склады для баллонов, наполненных газом, должны иметь естественную или искусственную вентиляцию.

- Склады для баллонов должны находиться в зоне молниезащиты.

- Все требования указаны верно.

п.532, 533, 534 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

102. Какое требование к перемещению баллонов на объектах их применения указано неверно?

  - Перемещение баллонов должно производиться на специально приспособленных для этого тележках или с помощью других устройств, обеспечивающих безопасность транспортирования.

  - Перемещение наполненных баллонов в пределах производственной площадки должно производиться на рессорном транспорте или на автокарах.

  - Перемещение на автокарах наполненных баллонов, расположенных вертикально, не допускается, даже при наличии контейнеров.

  - Все приведенные требования указаны верно.

абз.2 п.538 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

103. Каким документом устанавливаются дополнительные требования безопасности при эксплуатации, наполнении, хранении и транспортировании баллонов, изготовленных из металлокомпозитных и композитных материалов?

  - Для данных баллонов дополнительные требования безопасности не устанавливаются.

  - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

  - Инструкция (руководство) по эксплуатации.

  - Соответствующими государственными стандартами и сводами правил.

п.540 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116