ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРОВАТИ С ПОДЪЁМНЫМ МЕХАНИЗМОМ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции – кровати, предназначенной для отдыха и сна. Кровать состоит из лицевой обвязки – периметра деталей с мягкими элементами (спинки и комплекта царг – боковых частей периметра). Спинка и царги определяют внешний вид изделия. В комплект кровати входит кроватное ортопедическое основание, с многослойными ламелями повышенной гибкости из высокосортной берёзы. Такая конструкция, в комплекте с матрасом, обеспечивает комфорт во время отдыха и сна, создаёт правильный ортопедический профиль, снимающий нагрузку на позвоночник, не препятствует притоку свежего воздуха к матрасу.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНИМАНИЕ!!!

Максимально допустимая нагрузка на одно спальное место составляет 160 кг. Нельзя превышать допустимую нагрузку и прыгать на ортопедическом основании. Это приведёт к повреждению ламелей, не подлежащих ремонту, на которые не распространяется гарантия, а так же причинит ущерб здоровью. Эксплуатация кровати допускается только при условии, что кровать приставлена головной спинкой к стене. Запрещается перемещать кровать за спинку. Изделие следует использовать только по его непосредственному назначению. Изделие разработано для использования в быту. Помещение, где используется изделие, должно соответствовать следующим требованиям: температура от +10°С до +40°С, влажность воздуха не более 70%, защищено от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона и т.д., а так же от механических повреждений. Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия изготовителя. Установка изделия должна осуществляться на твёрдой и ровной поверхности. В процессе эксплуатации соблюдайте инструкцию по чистке изделия: Рекомендуем использовать нейтральные моющие средства, содержащие аммиак, которые не приводят к образованию пятен и не влияют на изменение цвета экокожи. Нельзя использовать чистящие средства, содержащие сильные химикаты и растворители на основе нефтепродуктов. Поверхность изделия обрабатывать мягкой тканью, смоченной моющим средством, затем очищенную поверхность вытереть чистой влажной тканью и протереть насухо. Не соскабливайте засохшие пятна.

СБОРКА КРОВАТИ С ПОДЪЁМНЫМ МЕХАНИЗМОМ.

Рекомендуется сборку изделия и установку подъёмных механизмов с газовыми амортизаторами производить квалифицированными специалистами.

В самостоятельном случае сборку кровати рекомендуется производить вдвоём на ровной и жёсткой поверхности. Собирайте аккуратно, без повреждений поверхностей мягких элементов.

Комплектность фурнитуры:

|  | Болт М6*50 + гайка М6 + шайба (4 шт.) |
| --- | --- |
|  | Газовый амортизатор – 2 шт. |
|  | Ограничитель матрасный – 1 шт. |
|  | Подъёмный механизм – комплект. |
|  | Опора (ножка) хром высота 50 мм – 2 шт. |
|  | Петля (для открывания кровати) – 1 шт. |
|  | Саморез по дереву 19 мм – 70 шт. |
|  | Саморез по дереву 31 мм – 22 шт. |
|  | Саморез с пресшайбой 19 мм – 8 шт. |
|  | Стяжки кроватные (планки с прорезями (универсальные)), зацепы с крючками (правые и левые) – комплект. |
|  | Стяжка угловая (Угол большой) – 2 шт. |
|  | Уголок металлический 19*30 – 4 шт. |

Деталь 1 – Изголовье.

Деталь 2 – Царга (боковина, периметр кровати) ножная.

Деталь 3 – Царга (боковина, периметр кровати) правая.

Деталь 4 – Царга (боковина, периметр кровати) левая.

Деталь 5 – Царга (боковина, периметр кровати) средняя.

Деталь 6 – Дно ДВП.

Деталь 7 – Ортопедическое основание металлический каркас с гнутоклееными ламелями.

Этапы сборки:

- Закрепить на деталях 1 и 2 стяжки кроватные Планки (прорезью наружу) по меткам, саморезами по дереву 31 мм.

- Закрепить на деталях 3 и 4 стяжки кроватные Зацепы по одному правому и левому (крючком вниз), саморезами по дереву 19 мм.

- Закрепить на деталях 3 и 4 уголки 19*30 по линии, хвостиком в сторону изголовья, саморезами по дереву 19 мм.

- Закрепить на деталях 3 и 4 подъёмные механизмы, по меткам, саморезами по дереву 19 мм.

- Собрать каркас кровати вставляя Зацепы в Планки.

- Закрепить на деталях 2 и 3, 2 и 4 (ниже черты площадкой вверх) Стяжки угловые (Угол большой), саморезами с пресшайбой 19 мм.

- Закрепить деталь 5 к уголкам 19*30, выравнивая по нижнему краю деталей 3 и 4, саморезами по дереву 19 мм.

- Перевернуть кровать на бок, придерживая, чтобы не выскочили кроватные зацепы.

- Закрепить деталь 6, соблюдая диагональ, саморезами по дереву 19 мм.

- Закрепить опоры (ножки) хром высота 50 мм, на углы деталей 2 и 3, 2 и 4, в три отверстия, саморезами по дереву 31 мм.

- Перевернуть кровать в исходное положение.

- Вложить деталь 7 во внутрь каркаса, выровнять, соблюдая зазоры (1 см) с каждой стороны.

- В местах соединения с подъёмным механизмом просверлить отверстия в детали 7, сверлом по металлу ᴓ 8 мм.

- Скрепить подъемный механизм и деталь 7, через просверленные отверстия, болтами М6*50 + гайка М6 + шайба.

- Установить газовые амортизаторы цилиндром вверх.

- Завязать Петлю (для открывания кровати) в центре детали 7, как показано на картинке.

- Установить Ограничитель матрасный на деталь 7, со стороны детали 1.

ВНИМАНИЕ!!! Соблюдайте симметричность установки левого и правого амортизаторов в подъёмных механизмах — цилиндром вверх. Нарушение правил установки газовых амортизаторов и не соблюдение симметрии сторон, при установке газовых амортизаторов, не является гарантийным случаем и влечёт замену вышедших из строя деталей за счёт виновного.

Проверьте работу собранных подъёмных механизмов вместе с газовыми амортизаторами – несколько раз поднимите и опустите ортопедическое основание. Проверьте, правильно ли сориентировано основание относительно периметра кровати, не должно быть сцепления или трения. При обнаружении несоответствия произвести корректировку.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА На изделие распространяется гарантия завода-изготовителя, действующая в течение 18 месяцев. Производитель гарантирует соответствие изделия ТО предприятия-изготовителя при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу. Гарантия распространяется на дефекты производственного характера. Гарантия действует только в отношении тех изделий, которые используются в быту. Гарантия действует только при соблюдения вышеперечисленных правил и условий использования изделия по назначению. В течение гарантийного срока завод-изготовитель оставляет за собой право по своему усмотрению предоставлять бесплатный ремонт или замену изделия. В случае приобретения уценённой мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются. Претензии по внешнему виду изделия, некомплекту, а так же не соответствию заказа принимаются непосредственно при получении изделия. В дальнейшем такие претензии не принимаются, все работы осуществляются за счёт покупателя. В случае обнаружения недостатков Вам необходимо обратиться в магазин, где куплен товар, и написать заявление. Если случай гарантийный, производитель обязуется устранить все недостатки в течении срока, установленного законом. Обращаем Ваше внимание, что на основании Постановления Правительства РФ от 19 января 1998 г №55 кровати входят в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату и обмену на аналогичный товар других размеров, форм, габаритов, фасонов, расцветки и комплектации. ВНИМАНИЕ!!! Производитель не несёт ответственность за дефекты, возникшие в результате не соблюдения условий транспортировки, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием.